启东市汇龙中学学校广播系统建设采购项目市场询价公告

启东市汇龙中学学校广播系统建设采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 投标产品具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书以及中国节能认证证书（中标后签订合同时提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图加盖投标单位公章）； 投标产品具有《中国环境标志产品认证证书 》（中标后签订合同时提供权威认证机构颁发的证书复印件加盖投标单位公章） 1.工控机箱设计，采用≥17.3英寸电容触摸屏，支持部署银河麒麟桌面操作系统(兆芯版)V10。 2.配置国产处理器要求满足≥8核处理器（参考兆芯KX-U6780A处理器）；≥1×256G M.2固态硬盘；≥1×8G DDR4内存。 3.抽拉式键盘鼠标设计。 4.具有≥1×VGA接口、≥1×DVI接口、≥2×LAN接口、≥6×COM RS232接口（COM3/4支持RS232/RS485）、≥4×USB2.0接口、≥4xUSB3.0接口、≥1×PS/2接口、≥1×MIC IN接口、≥1×LINE OUT接口、≥1×LINE IN接口、≥1×TRIGGER INPUT接口。 5.具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行。 | 1 | 台 | 原有设备ITC T-6700 损坏 |
| 2 | 数字化网络广播系统服务平台 | 1.后台有多种登录方式，包括账户密码、PIN码、图案密码，可设置登录错误次数限制，可自定义锁定时间。（中标后签订合同时提供功能界面截图佐证） 2.平台支持新建用户，并对其权限进行管理，包括终端和分组权限；支持高级任务优先级和角色权限分配；同时支持禁用或启用用户。支持对用户进行账号代管操作，支持一键控制代管操作。 3.后台可对终端进行≥10段均衡器调节，保存为模板后方便选择，并可应用到其他终端。 4.具备电子地图、在线地图功能，可在地图上进行终端部署，在地图上可实时查看终端状态，实时显示设备状态；支持GIS地图功能，支持一键广播。 5.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 6.支持遥控配置功能，可查阅遥控器列表、遥控任务、遥控话筒任务，支持配置≥20个按键任务，可配置任务音量、优先级、混音配置、播放音源信息，播放音源支持选择话筒、快捷音源、音乐播放。 7.具有多语言功能，支持多语言一键切换，支持中文简体、中文繁体、英文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、法语、阿拉伯语八种语言切换，支持不同国家语种运用。 8.后台功能模块自定义；首页入口自由配置。可自定义界面模式，包括经典模式、简约模式。 9.具有资源共享功能，用户可以自定义共享权限，可共享分组管理、定时打铃、定时任务、定时巡更、一键报警任务、云播音室、媒体库。 10.具有节假日图文推送的功能，并为用户提供了自定义设备图文展示的选项。 11.具有4×100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级）,满足各种优先级任务自动调度。 12.具有系统状态（可用硬盘、内存剩余、进程检测、网络检测）、终端状态（CPU、内存、负载均衡、播放状态、声卡状态、链路越点、网络丢包率、最大帧间隔、音频相识度）的系统检测功能，支持一键导出报告。（中标后签订合同时提供功能界面截图佐证） 13.具有系统小助手，实现操作手册、模块说明、任务提醒、意见反馈的快捷查看。 14.支持用户自定义大数据面板科技仓模式下方的展示标语，展示标语可设置为静态或动态形式。 15.系统具有抗丢包功能，采用了数据冗余编解码算法，实现在网络丢包严重的网络环境下音频播放无卡顿，可支持≥37.5%丢包率。 16.多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 17.定时打铃支持任意条数的定时任务在本方案或跨方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。支持一键方案调配功能，可以实现一键调课功能，支持批量一键修改打铃铃声，支持时模式、日模式、周模式、月模式和年模式。 18.支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。 19.用户可选择特定的终端设备，并设定具体的时间点，系统将在该时间点自动对选定的终端执行音量均衡调整，可以对音量进行等比例的设置。（中标后签订合同时提供功能界面截图佐证） 20.具有定时插播模式，可设置执行时间点范围、间隔时间，批量自动生成打铃任务。 21.具有启用考试模式功能，支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 22.具有一键巡检功能，支持拾取现场音箱声音状态并回传给系统，具有音频相似度（DTW）检测技术，可逐个终端自动比对回传的数据与任务播放的数据，并将比对结果输出报告。 23.具有终端列表的导入/导出功能，定时打铃的导入/导出功能，终端自动上线、终端手动添加使用、音量批量编辑。 24.支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能。 25.具有任务回收站，支持将删除的定时打铃或定时任务放置在此模块中，可实现一键恢复/删除操作。 26.支持接入≥6路视频监控信号，用户实时查看与设备绑定的监控点现场画面。此外，平台还具备对特定监控设备关联的广播设备进行广播的功能，提供了包括移动侦测、越界侦测、区域入侵侦测、目标进入区域、目标离开区域、遮挡报警、徘徊行为检测监控功能，并能自动触发预设的音频报警，实现实时告警。 27.具有数字混音功能，支持任务自定义混音配置，支持对各端的广播/对讲/终端点播任务设置混音配置。支持麦克风前景音与背景音的配置选项，并允许用户调节背景音的音量强度。 28.平台是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括语音播控台、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量。 29.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。 支持部署于国产操作系统，与国产操作系统完成兼容性测试，能够达到通用兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求。（中标后签订合同时需提供软件适配认证复印件加盖投标单位公章） 投标的数字化网络广播系统服务平台与国产芯片处理器和国产操作系统完成兼容性测试，能够达到兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求。（中标后签订合同时需提供与国产芯片处理器产品兼容互认证明复印件加盖投标单位公章） 要求投标的数字化网络广播系统服务平台可与根据《安全可靠测评工作指南（试行）》要求测评确认安全可靠等级达到I级的集中式数据库完全兼容（中标后签订合同时提供产品兼容互认证明材料及关于集中式数据库的中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告截图作为证明材料） | 1 | 套 |  |
| 二、周边设备 |  |  |  |  | 用于新旧设备对接 |
| 1 | IP终端 | 投标产品具有中国质量认证中心出具的产品认证证书（中标后签订合同时提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图加盖投标单位公章） 1.面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。（中标后签订合同时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）（中标后签订合同时提供功能界面截图佐证） 2.双网络接口设计，端子支持冗余备份。 3.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 4.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。（中标后签订合同时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 5.面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以清晰显示动态图像和机器工作状态；自旋式飞梭旋钮，数字编码方式设计，可控制终端输出音量大小。 6.具有≥1路USB接口；具有≥2组音频信号辅助输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。 7.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。（中标后签订合同时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） | 14 | 台 |  |
| 2 | IP终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的音频文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 14 | 套 |  |
| 3 | 寻呼话筒 | 1.具有自定义按钮，支持自定义音乐播放、对讲、广播功能；具有紧急报警按钮，支持一键报警广播功能。（中标后签订合同时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）（中标后签订合同时需提供面板按钮产品图和功能界面截图佐证） 2.内置网络音频解码，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 3.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 4.设备支持全双工双向对讲功能，支持≥12路会议通话功能，支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能。 5.内置语音识别唤醒功能，支持语音控制任务执行、结束、上一曲、下一曲。 6.支持节假日祝福图片显示，可自定义祝福图片显示，支持歌曲歌词同步显示。（中标后签订合同时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）（中标后签订合同时提供功能界面截图佐证） 7.桌面式设计，自带≥10.1英寸IPS屏幕，分辨率等同或优于1024x600，支持触摸操控。支持进入休眠、低功耗省电模式，支持账号密码管理。 8.具有≥1路USB接口，支持本地音频文件自由点播播放；具有≥1路3.5mm 耳机输出接口和≥1路3.5mm MIC输入接口；具有≥1路音频线路输出接口，具有≥1路音频线路输入接口。 9.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。（中标后签订合同时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 5 | 台 | 原有设备网络话筒ITCT-6702无法使用 |
| 三、音箱设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 投标产品具有中国质量认证中心出具的产品认证证书（中标后签订合同时提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图加盖投标单位公章） 1.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 2.内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。（中标后签订合同时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 3.具有≥1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能，支持背景伴奏预置功能。 4.具有≥1路短路输入接口，支持自定义实现报警触发、本地媒体库音乐播放、音量调节功能。 5.主音箱内置≥2×30W（MAX）的双通道D类数字功率放大器，≥1路外接到副音箱，采用高、低音分频设计；具有网络音量设置。 6.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。（中标后签订合同时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 7.系统播放采集音频端对端延时＜5ms。（中标后签订合同时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） | 90 | 台 | 原有音箱 ITC T-6705BG无法使用 |
| 2 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的音频文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 90 | 套 |  |
| 四、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 3 | 根 |  |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 3 | 根 |  |
| 备注： - 本项目涉及原有设备拆除、利旧且无缝对接等相关内容，各潜在投标单位需自行踏勘现场，并充分考虑报价因素，否则因报价错误导致的相关后果由投标单位自行承担。 2.项目整体质保三年，中标后签订合同时提供原厂质保函。 |  |  |  |  |  |

二、报价供应商的要求：

报价供应商具有有效的营业执照。

三、约定事项

1、参与报价的单位需将法人营业执照和市场询价报价表于2026年3月18 日17:00前，送或寄（以邮戳为准）南通兴邦工程项目管理有限公司（启东市牡丹江西路2088号5楼），联系人：黄丽丽，联系电话：13901466683。电子版资料同步发送电子邮件至邮箱：523423467@qq.com。校方联系人：黄大生，联系电话：13806285318。

2、项目要求整体质保三年，本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务。（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）

3、拟定支付方式及期限：凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告或有效的证明文件作为结算付款依据，安装调试完毕并验收合格后付至合同价的90%；余款在质保期（三年）满后（从验收合格之日算起），经采购单位认可后一次性付清（不计利息）。

4、履约保证金为合同价的10%，提交形式：保函或数字人民币或转账或现金等。

5、报价费用说明：报价中应包括完成本项目内容所需要的一切费用，包含但不限于：货物的全部设备材料费、货物运至最终目的地的运输费、装卸费、保险费、仓储费、调试费、更换、质保服务、施工服务、咨询服务等一切费用，一次包定,不再另行追加。报价单位自行踏勘现场，如遇现场（包括但不限于管道、电气、墙体定位、基层等）所有与本次采购及安装需求有不符的情况，涉及拆除、搬运、安装等相关内容，由报价单位自行考虑整改费用满足采购及安装需求，含在本次报价内。

6、所有报价单均需加盖报价单位公章。

7、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级有关部门处理；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议等。

启东市汇龙中学

2026年3月12日

启东市汇龙中学学校广播系统建设采购项目市场询价报价表

| 序号 | 货物名称 | 规格、参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价（元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  | 小写：￥： |  |  |
| 备注（如有其他情况需要说明的）： |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

报价日期：