
启东市汇龙中学学校广播系统建设采购项目询价公告
启东市汇龙中学根据《中华人民共和国政府采购法》和启东市有关政府采购相关规定及启东市教育体育局启教发【2023】10号文件精神，就启东市汇龙中学学校广播系统建设采购项目进行询价采购(采购需求祥见下表)。
	

	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位
	备注

	一、广播中心机房主控设备

	1
	控制主机
	投标产品具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书以及中国节能认证证书（中标后签订合同时提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图加盖投标单位公章）；
投标产品具有《中国环境标志产品认证证书 》（中标后签订合同时提供权威认证机构颁发的证书复印件加盖投标单位公章）
1.工控机箱设计，采用≥17.3英寸电容触摸屏，支持部署银河麒麟桌面操作系统(兆芯版)V10。
2.配置国产处理器要求满足≥8核处理器（参考兆芯KX-U6780A处理器）；≥1×256G M.2固态硬盘；≥1×8G DDR4内存。
3.抽拉式键盘鼠标设计。
4.具有≥1×VGA接口、≥1×DVI接口、≥2×LAN接口、≥6×COM RS232接口（COM3/4支持RS232/RS485）、≥4×USB2.0接口、≥4xUSB3.0接口、≥1×PS/2接口、≥1×MIC IN接口、≥1×LINE OUT接口、≥1×LINE IN接口、≥1×TRIGGER INPUT接口。
5.具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行。
	1
	台
	原有设备ITC
T-6700
损坏 

	2
	数字化网络广播系统服务平台
	1.后台有多种登录方式，包括账户密码、PIN码、图案密码，可设置登录错误次数限制，可自定义锁定时间。（中标后签订合同时提供功能界面截图佐证）
2.平台支持新建用户，并对其权限进行管理，包括终端和分组权限；支持高级任务优先级和角色权限分配；同时支持禁用或启用用户。支持对用户进行账号代管操作，支持一键控制代管操作。
3.后台可对终端进行≥10段均衡器调节，保存为模板后方便选择，并可应用到其他终端。
4.具备电子地图、在线地图功能，可在地图上进行终端部署，在地图上可实时查看终端状态，实时显示设备状态；支持GIS地图功能，支持一键广播。
5.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。
6.支持遥控配置功能，可查阅遥控器列表、遥控任务、遥控话筒任务，支持配置≥20个按键任务，可配置任务音量、优先级、混音配置、播放音源信息，播放音源支持选择话筒、快捷音源、音乐播放。
7.具有多语言功能，支持多语言一键切换，支持中文简体、中文繁体、英文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、法语、阿拉伯语八种语言切换，支持不同国家语种运用。
8.后台功能模块自定义；首页入口自由配置。可自定义界面模式，包括经典模式、简约模式。
9.具有资源共享功能，用户可以自定义共享权限，可共享分组管理、定时打铃、定时任务、定时巡更、一键报警任务、云播音室、媒体库。
10.具有节假日图文推送的功能，并为用户提供了自定义设备图文展示的选项。
11.具有4×100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级）,满足各种优先级任务自动调度。
12.具有系统状态（可用硬盘、内存剩余、进程检测、网络检测）、终端状态（CPU、内存、负载均衡、播放状态、声卡状态、链路越点、网络丢包率、最大帧间隔、音频相识度）的系统检测功能，支持一键导出报告。（中标后签订合同时提供功能界面截图佐证）
13.具有系统小助手，实现操作手册、模块说明、任务提醒、意见反馈的快捷查看。
14.支持用户自定义大数据面板科技仓模式下方的展示标语，展示标语可设置为静态或动态形式。
15.系统具有抗丢包功能，采用了数据冗余编解码算法，实现在网络丢包严重的网络环境下音频播放无卡顿，可支持≥37.5%丢包率。
16.多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。
17.定时打铃支持任意条数的定时任务在本方案或跨方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。支持一键方案调配功能，可以实现一键调课功能，支持批量一键修改打铃铃声，支持时模式、日模式、周模式、月模式和年模式。
18.支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。
19.用户可选择特定的终端设备，并设定具体的时间点，系统将在该时间点自动对选定的终端执行音量均衡调整，可以对音量进行等比例的设置。（中标后签订合同时提供功能界面截图佐证）
20.具有定时插播模式，可设置执行时间点范围、间隔时间，批量自动生成打铃任务。
21.具有启用考试模式功能，支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。
22.具有一键巡检功能，支持拾取现场音箱声音状态并回传给系统，具有音频相似度（DTW）检测技术，可逐个终端自动比对回传的数据与任务播放的数据，并将比对结果输出报告。
23.具有终端列表的导入/导出功能，定时打铃的导入/导出功能，终端自动上线、终端手动添加使用、音量批量编辑。
24.支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能。
25.具有任务回收站，支持将删除的定时打铃或定时任务放置在此模块中，可实现一键恢复/删除操作。
26.支持接入≥6路视频监控信号，用户实时查看与设备绑定的监控点现场画面。此外，平台还具备对特定监控设备关联的广播设备进行广播的功能，提供了包括移动侦测、越界侦测、区域入侵侦测、目标进入区域、目标离开区域、遮挡报警、徘徊行为检测监控功能，并能自动触发预设的音频报警，实现实时告警。
27.具有数字混音功能，支持任务自定义混音配置，支持对各端的广播/对讲/终端点播任务设置混音配置。支持麦克风前景音与背景音的配置选项，并允许用户调节背景音的音量强度。
28.平台是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括语音播控台、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量。
29.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。
支持部署于国产操作系统，与国产操作系统完成兼容性测试，能够达到通用兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求。（中标后签订合同时需提供软件适配认证复印件加盖投标单位公章）
投标的数字化网络广播系统服务平台与国产芯片处理器和国产操作系统完成兼容性测试，能够达到兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求。（中标后签订合同时需提供与国产芯片处理器产品兼容互认证明复印件加盖投标单位公章）
要求投标的数字化网络广播系统服务平台可与根据《安全可靠测评工作指南（试行）》要求测评确认安全可靠等级达到I级的集中式数据库完全兼容（中标后签订合同时提供产品兼容互认证明材料及关于集中式数据库的中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告截图作为证明材料）
	1
	套
	

	二、周边设备
	用于新旧设备对接 

	1
	IP终端
	投标产品具有中国质量认证中心出具的产品认证证书（中标后签订合同时提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图加盖投标单位公章）
1.面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。（中标后签订合同时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）（中标后签订合同时提供功能界面截图佐证）
2.双网络接口设计，端子支持冗余备份。
3.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。
4.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。（中标后签订合同时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
5.面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以清晰显示动态图像和机器工作状态；自旋式飞梭旋钮，数字编码方式设计，可控制终端输出音量大小。
6.具有≥1路USB接口；具有≥2组音频信号辅助输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。
7.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。（中标后签订合同时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
	14
	台
	

	2
	IP终端嵌入软件
	1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。
2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。
3.支持新配置注册智能语音提示功能。
4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。
5.支持播放本地服务器的音频文件；支持单独播放或分区/全区播放。
	14
	套
	

	3
	寻呼话筒
	1.具有自定义按钮，支持自定义音乐播放、对讲、广播功能；具有紧急报警按钮，支持一键报警广播功能。（中标后签订合同时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）（中标后签订合同时需提供面板按钮产品图和功能界面截图佐证）
2.内置网络音频解码，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。
3.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。
4.设备支持全双工双向对讲功能，支持≥12路会议通话功能，支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能。
5.内置语音识别唤醒功能，支持语音控制任务执行、结束、上一曲、下一曲。
6.支持节假日祝福图片显示，可自定义祝福图片显示，支持歌曲歌词同步显示。（中标后签订合同时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）（中标后签订合同时提供功能界面截图佐证）
7.桌面式设计，自带≥10.1英寸IPS屏幕，分辨率等同或优于1024x600，支持触摸操控。支持进入休眠、低功耗省电模式，支持账号密码管理。
8.具有≥1路USB接口，支持本地音频文件自由点播播放；具有≥1路3.5mm 耳机输出接口和≥1路3.5mm MIC输入接口；具有≥1路音频线路输出接口，具有≥1路音频线路输入接口。
9.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。（中标后签订合同时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）
	5
	台
	原有设备网络话筒ITCT-6702无法使用 

	三、音箱设备

	1
	IP网络音箱
	投标产品具有中国质量认证中心出具的产品认证证书（中标后签订合同时提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图加盖投标单位公章）
1.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。
2.内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。（中标后签订合同时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
3.具有≥1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能，支持背景伴奏预置功能。
4.具有≥1路短路输入接口，支持自定义实现报警触发、本地媒体库音乐播放、音量调节功能。
5.主音箱内置≥2×30W（MAX）的双通道D类数字功率放大器，≥1路外接到副音箱，采用高、低音分频设计；具有网络音量设置。
6.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。（中标后签订合同时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
7.系统播放采集音频端对端延时＜5ms。（中标后签订合同时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
	90
	台
	原有音箱
ITC T-6705BG无法使用 

	2
	数字化IP网络终端嵌入软件
	1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。
2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。
3.支持新配置注册智能语音提示功能。
4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。
5.支持播放本地服务器的音频文件；支持单独播放或分区/全区播放。
	90
	套
	

	四、辅助材料

	1
	音频连接线
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）
	3
	根
	

	2
	音频连接线
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头
	3
	根
	

	备注：
1. 本项目涉及原有设备拆除、利旧且无缝对接等相关内容，各潜在投标单位需自行踏勘现场，并充分考虑报价因素，否则因报价错误导致的相关后果由投标单位自行承担。
2.项目整体质保三年，中标后签订合同时提供原厂质保函。


一、本项目的最高限价为人民币：壹拾捌万元整（￥180000元），报价超过最高限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参与报价的供应商，具有有效的营业执照。

3.本项目招标不接受联合体投标。


三、报价注意事项：

1.各投标人应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，今后不作调整。报价供应商应按照本询价文件的要求编制响应文件，响应文件应对本询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价应包括货物设计、全部货物及辅材的提供、包装费、仓储费、运杂费（运抵现场）、装卸费、运输保险费、安装费、上楼费、调试费、检测费、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件费、专用工具费、制造及安装过程中的检测费、利润、税金、技术服务指导、咨询费用、售后服务与维保、机房中原有设备的拆除及搬运到指定地方等一切费用，同时响应供应商所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

    有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市汇龙中学

联系人：黄大生

联系电话：13806285318

    3.报价文件构成

（1）符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（附件一）

（2）营业执照复印件

（3）报价承诺书：按提供的样表填写（附件二）

（4）法定代表人身份证明:按提供的样表填写（附件三）

（5）授权委托书（如有授权）（附件四）

（6）报价表：报价表按提供的报价样表格式填写（附件五）。如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（7）报价供应商认为需提交的其他证明材料
报价文件正本一份、副本两份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。  

    4.报价文件递交

开标时间：2026年4月22日9:00（北京时间）

开标地点：启东市牡丹江西路2088号5楼评标室

投标文件接收截止时间及接收地点：

（1）本项目为不见面开标，投标人须在规定的投标文件接收截止时间前将投标文件（原件无需提交）邮寄（只接收顺丰）至规定接收地点。请各潜在投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

（2）投标文件接收截止时间及接收地点：2026年4月22日9:00前寄达或送达（以送达签收时间为准），接收地点：启东市牡丹江西路2088号5楼，接收联系人：黄女士 ，联系电话：13901466683 。逾时则不予受理。

友情提醒：拒绝接收未按照询价文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后寄达（以送达签收时间为准）的投标文件，上述情况各潜在投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

4、 商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品（供货时提供相关证明材料、随机资料及相关合格证）。

2.质保、售后服务要求：

本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务；在三年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，4 小时响应，24小时之内上门服务，并在48小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。如成交供应商在接到学校通知后 4 小时内未实质性响应，采购单位（或学校）可另行委托他人修理，所需费用由成交供应商承担，在剩余尾款内扣除；保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

3.供货期：成交供应商须于签订合同后20天内将所有货物送至采购单位指定位置交货安装、调试到位。

4.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。

5.约定事项：

①在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据招标公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

②采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与招标公告不一致，采购单位将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。

③成交供应商不能按规定的时间完成供货安装的，采购单位按成交价×0.5%/天从履约保证金中扣除违约金。

④项目验收通过后，成交供应商须按照采购单位的要求，将所有货物按照采购单位指定的标准，做好二维码的张贴等工作，同时将所有资产分别录入学校的“启东市教育体育局资产管理系统”等资产管理系统中。此项工作作为整体验收的一个部分。

6.履约保证金：

6.1本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

6.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

6.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在启东市汇龙中学校园网予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在收到中标通知书之日起15日内与采购单位签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格。

3.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时本单位将对成交供应商记入不良信誉，上报上级主管部门。

六、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。

七、付款方式：分两次付清，货物运送至学校指定地点，按要求安装完毕且验收合格后，凭启东市市场监督管理局检测合格报告（如有），第一次付合同价的90%，余款在3年后（验收合格之日算起）经学校使用认可后一次性付清。

启东市汇龙中学

2026年4月16日

附件一

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日

附件二：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市汇龙中学：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市汇龙中学学校广播系统建设采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：
1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　　
报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：　　　　　　　　　　
报价单位代表手机：　　　　　　　　　　
报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

   年     月     日　　

附件三

法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               
注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

  投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

                                      年    月   日  

附件四：
法 定 代 表 人 授 权 委 托 书
启东市汇龙中学：
                   系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：             特授权       代表我单位全权办理针对                           的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。
被授权人无权转委托。
被授权人（签字）：    性别：    年龄：   职务：
身份证号码：
通讯地址：
联系电话：
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：
年    月    日
附：被授权人身份证正反面复印件

附件五：

启东市汇龙中学学校广播系统建设采购项目报价单

	序号
	货物名称
	规格、参数
	数量
	单位
	品牌、型号
	单价（元）
	合价

（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币大写）：
	小写：￥：

	备注（如有其他情况需要说明的）：


报价单位：（盖章）                       

联系人：                        电话：                       
时间：                       

2

